嘉兴逸鹏化纤有限公司

年产20万吨直接纺差别化纤维项目环境影响补充说明

浙江省环境工程有限公司

ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO.,LTD.ZHEJIANG PROVINCE

二O一七年十二月

目 录

1. 总论	１

1.1项目由来	１

1.2 评价目的	１

1.3 评价标准	１

2. 项目变更内容	９

2.1变更情况	９

2.2周边环境	１２

3. 项目变更后工程分析	１３

3.1项目生产设备的变化	１３

3.2项目原辅用料变化	１３

3.3生产工艺流程变更情况	１４

3.4主要污染物排放	１６

4. 环境影响分析	２３

4.1废水	２３

4.2噪声	３５

4.3固体废弃物	３５

4.4污染防治措施清单	３６

5. 总量控制	３８

5.1总量控制因子	４２

6. 结论与建议	４４

6.1要求和建议	４４

6.2结论	４４

- 附件

- 1、原环评批复

- 2、营业执照副本

- 3、房产证

- 4、法人身份证复印件

- 5、应急预案备案登记表

- 6、废水纳管证明

- 7、逸鹏化纤受让龙腾科技项目的证明文件

8、水煤浆检验报告

9、排污许可证

# 总论

## 1.1项目由来

浙江龙腾科技发展有限公司是一家生产聚酯切片、FDY丝、POY加弹丝的企业，建设地点位于嘉兴市秀洲工业区。公司于2003年10月29日办理了环保审批手续，审批建设内容为8条纺丝生产线（FDY、POY各4条），形成年产6万吨聚酯切片、7万吨多功能差别化FDY丝、7万吨POY加弹丝的生产能力，总生产能力为20万吨直接纺差别化纤维。热媒站共设置4台热媒炉（3开1备），以重油作为燃料。

2016年，该公司破产，2017年3月23日，嘉兴逸鹏化纤有限公司买受破产人浙江龙腾科技发展有限公司的土地使用权、厂房、设备等，该厂于2017年5月11日投产，投产后的实际建设内容为8条纺丝生产线（全部为FDY），形成年产4万吨聚酯切片、16万吨FDY丝的生产能力，总生产能力仍为20万吨直接纺差别化纤维。热媒站由4台热媒炉（3开1备）减少为3台热媒炉（2开1备），改用水煤浆作为燃料。

嘉兴逸鹏化纤有限公司委托浙江省环境工程有限公司对目前不符合原环评报告及审批的内容，编制环境影响补充说明。

## 1.2 评价目的

通过对建设内容（产品）及锅炉燃料变更的情况分析，摸清调整后的企业污染物排放情况，分析项目变更后污染物排放对周边环境的影响，并提出相应的污染防治措施。

## 1.3 评价标准

1.3.1环境质量标准

(1)水环境

附近地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，具体见表1.3-1。

表1.3-1 地表水环境质量标准     单位：mg/L，除pH外

| 类别 | pH | CODCr | BOD5 | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水III类 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 |

- 环境空气

1、原环评及环评批复标准

根据原环评报告书及环评批复要求，大气常规项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准，具体见表1.3-2。

表1.3-2 环境空气质量标准（GB3095-96）

| 项目 | 单位 | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | mg/m3 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |
| TSP |  | / | 0.30 | 0.20 |
| NO2 |  | 0.24 | 0.12 | 0.08 |

特征污染物乙醛参照执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区标准；联苯-联苯醚执行前苏联标准，乙二醇无居住区标准，根据环评大纲要求，按《车间空气中乙二醇卫生标准》（GB16190-1996）的10%执行。具体指标详见表1.3-3。

表1.3-3  特征污染物环境质量标准  单位：mg/m3

| 项目 | 居住区标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乙醛 | 0.01 | 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) |
| 联苯-联苯醚 | 0.01 | 前苏联标准 |
| 乙二醇 | 2.0 | 无居住区标准，按《车间空气中乙二醇卫生标准》（GB16190-1996）车间空气标准的10% |

2、校核标准

采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)进行校核，具体标准值见表1.3-4。氨气、硫化氢采用《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气污染物最高允许浓度进行校核；特征污染物乙二醇根据AMEG公式计算确定；纺丝有机挥发物质主要为烃类，非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准制定说明确定。具体指标详见表1.3-4。

表1.3-4 环境空气污染物浓度限值

| 污染因子 | 浓度限值（mg/m3） |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |  |
| NOx | 0.25 | 0.1 | 0.05 |  |
| TSP | — | 0.30 | 0.20 |  |
| PM10 | — | 0.15 | 0.07 |  |
| PM2.5 | — | 0.075 | 0.035 |  |
| 氨气 | 0.2 | － | － | 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) |
| 硫化氢 | 0.01 （一次最大) | － | － |  |
| 乙二醇 | 0.63 | － | － | 根据AMEG计算 |
| 非甲烷总烃 | 2.0 | － | － | 根据大气污染物综合排放标准详解确定 |

*注：由于乙二醇国内外无环境空气质量标准，环评中参照多介质环境目标值(Multimeedia Environmental Goal，MEG)。AMEG估算模式：

①利用阀限值或推荐值进行估算，AMEG单位为mg/m3，模式如下：

AMEG=阀限值/420

②在没有阀限值或推荐值情况下，通过LD50估算化学物质AMEG值，基本上以大鼠急性经口毒LD50为依据，AMEG单位为mg/m3，模式如下：

AMEG=0.107×LD50/103

- 声环境质量标准

1、原环评及环评批复标准

区域声环境质量执行《城市区域噪声标准》（GB3096-93）中3类标准，靠运河一侧执行4类标准，具体见表1.3-5。

表1.3-5 环境噪声标准  单位：dB(A)

| 类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

- 校核标准

采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准进行校核，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

1.3.2污染物排放标准

- 废水污染物排放标准

1、原环评及环评批复标准

项目废水由企业自建的污水处理站进行预处理达到标准后，纳入嘉兴污水处理工程秀洲工业区管网，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，具体见表1.3-6。

表1.3-6 污水综合排放标准 单位：mg/L，除pH外

| 水质指标 | pH | CODcr | BOD5 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准 | 6~9 | ≤500 | ≤300 | ≤20 |

2、校核标准

纳管污水采用《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的水污染物特别排放限值(直接排放)进行校核，锑采用《锡、锑、汞工业污染物排放标准》(GB30770-2014)表2新建企业污染物排放限值进行校核；嘉兴市秀洲区污水处理有限责任公司出水近期按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的城镇污水处理厂二级排放标准进行校核，远期提标改造完成后，按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准进行校核，见表1.3-7。

表1.3-7  合成树脂工业污染物排放标准

| 序号 | 污染物名称 | 企业纳管排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准限值 | 执行标准 |
| 1 | pH | 6.0~9.0 | (GB31572-2015)水污染物特别排放限值(直接排放)[1] |
| 2 | 色度(稀释倍数) ≤ | — |  |
| 3 | SS(mg/L) ≤ | 20 |  |
| 4 | BOD5(mg/L) ≤ | 10 |  |
| 5 | CODcr(mg/L) ≤ | 50 |  |
| 6 | NH3-N(mg/L) ≤ | 5.0 |  |
| 7 | 总氮（以N计）≤ | 15 |  |
| 8 | 总磷(mg/L) ≤ | 0.5 |  |
| 9 | 总有机碳 | 15 |  |
| 10 | 可吸附有机卤化物 | 1.0 |  |
| 11 | 乙醛[2](mg/L) ≤ | 0.5 |  |
| 12 | 总铅** | 1.0 |  |
| 13 | 总铬** | 1.5 |  |
| 14 | 总镉** | 0.1 |  |
| 15 | 总锑 | 0.3 | GB30770-2014表2新建企业污染物排放限值 |
| 根据GB31572-2015：[1]废水进入城镇污水处理厂或经由城镇污水管线排放，应达到直接排放限值；废水进入园区(包括各类工业园区、开发区、工业集聚地等)污水处理厂执行间接排放限值。[2]待国家污染物监测方法标准发布后实施。 |  |  |  |

注：**根据原辅料消耗分析，本项目排放的废水污染物中均不含GB31572-2015水污染物排放限值中重金属指标。

表1.3-8 嘉兴市秀洲区污水处理有限责任公司排放标准

| 序号 | 污染物名称 | 嘉兴市秀洲区污水处理有限责任公司排放标准（近期） |  | 嘉兴市秀洲区污水处理有限责任公司排放标准（远期） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准限值 | 执行标准 | 标准限值 | 执行标准 |
| 1 | pH | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级排放标准 | 6~9 | (GB18918-2002)中的一级A排放标准 |
| 2 | 色度(稀释倍数) ≤ | 80 |  | 30 |  |
| 3 | SS(mg/L) ≤ | 30 |  | 10 |  |
| 4 | BOD5(mg/L) ≤ | 30 |  | 10 |  |
| 5 | CODcr(mg/L) ≤ | 120 |  | 50 |  |
| 6 | NH3-N(mg/L) ≤ | 25 |  | 5（8）* |  |
| 7 | 总氮（以N计）≤ | - |  | 15 |  |
| 8 | 总磷(mg/L) ≤ | 1.0 |  | 0.5 |  |
| 9 | 总铅** | 1.0 |  | 0.1 |  |
| 10 | 总铬** | 1.5 |  | 0.1 |  |
| 11 | 总镉** | 0.1 |  | 0.01 |  |

注：*括号外数值为水温>12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。

中水回用采用《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中相关排放限值进行校核，见表1.3-9。

表1.3-9 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）

| 序号 | 控制项目 | 冷却用水 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直流冷却水 | 敞开式循环冷却水系统补充水 |
| 1 | pH值 | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 |
| 2 | SS(mg/L)≤ | 30 | - |
| 3 | 色度（度）≤ | 30 | 30 |
| 4 | BOD5(mg/L)≤ | 30 | 10 |
| 5 | CODcr(mg/L)≤ | - | 60 |
| 6 | 氨氮(mg/L)≤ | - | 10① |
| 7 | 总磷（以P计，(mg/L)）≤ | - | 1 |
| 8 | 氯离子(mg/L)≤ | 250 | 250 |

注：当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1mg/L。

- 废气污染物排放标准

1、原环评及环评批复标准

乙醛执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准，具体标准见表1.3-10。

表1.3-10 大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h |  |  | 级别 | 无组织排放监控点浓度限值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 30m | 40m |  |  |
| 乙醛 | 125 | 0.09 | 0.29 | 0.50 | 二级 | 0.04 |

2、校核标准

本项目工艺废气污染物乙醛、颗粒物和非甲烷总烃采用《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值进行校核；NH3、H2S 和臭气浓度采用《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)进行校核；热媒炉烟气排放采用《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的表3大气污染物特别排放限值(燃煤锅炉)进行校核；根据乙二醇的环境空气质量标准和《大气污染物综合排放标准详解》，确定乙二醇废气厂界浓度参照控制值为2.52mg/m3(环境质量标准的4倍)。

表1.3-11 合成树脂工业污染物排放标准

| 污染物 | 大气污染物特别排放限值 |  | 企业边界大气污染物浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放限值mg/m3 | 污染物排放监控位置 | 限值mg/m3 | GB31572-2015 |
| 乙醛 | 20 | 车间或生产设施 排气筒 | / |  |
| 颗粒物 | 20 |  | 1.0 |  |
| 非甲烷 总烃 | 60 |  | 4.0 |  |

表1.3-12《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 污染物 | 最高允许排放速率 |  | 厂界标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放高度（m） | 排放量（kg/h） |  |
| 氨气 | 15 | 4.9 | 1.5 |
| 硫化氢 | 15 | 0.33 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 15 | 2000(无量纲) | 20(无量纲) |

表1.3-13  锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014)

| 锅炉类别 | 项目 | 大气污染物特别排放限值 |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟尘 | SO2 | NOX | 林格曼黑度 |  |
| 燃煤锅炉 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 30① | 200 | 200 | 1级 | GB13271-2014 |

注：①本项目热媒炉烟囱排放口也是工艺废气(焚烧处理)排放口，颗粒物排放浓度执行标准限值30mg/m3。

- 噪声排放标准

1、原环评及环评批复标准

噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中III类、IV类标准，具体噪声值同表1.3-5。厂区各生产车间及作业场所噪声限制值执行《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）中的相应标准，工作场所操作人员每天连续接触噪声8小时，噪声级卫生限值为85dB(A)；对于操作人员每天接触噪声不足8小时的场合，可根据实际接触噪声的时间，按接触时间减半，噪声声级卫生限值增加3dB（A）的原则，确定其噪声声级限值，最高限值不得超过115dB(A)。

2、校核标准

根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准进行校核，见表1.3-14。

表1.3-12 企业厂界噪声标准

| 类别 | 噪 声 限 值 (dB(A)) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

- 其它

1、原环评及环评批复标准

《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB/T13201-91）；

《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）。

# 项目变更内容

## 2.1变更情况

嘉兴逸鹏化纤有限公司由于生产的需要，投产后的实际建设内容由8条纺丝生产线（FDY、POY各4条）变更为8条纺丝生产线（全部为FDY）；热媒站由4台热媒炉（3开1备），减少为3台热媒炉（2开1备），燃料由重油变更为水煤浆；生产工艺不发生变化。具体变更情况见表2.1-1。

表2.1-1   建设项目变更情况

| 项目 | 变更前 |  |  | 变更后 |  |  | 变化缘由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 直接纺多功能差别化FDY丝 |  | 70000t/a | 直接纺多功能差别化FDY丝 |  | 160000t/a |  |
|  | 直接纺多功能差别化POY加弹丝 |  | 70000t/a | 聚酯切片 |  | 40000t/a |  |
|  | 聚酯切片 |  | 60000t/a |  |  |  |  |
|  | 总产量 |  | 200000t/a | 总产量 |  | 200000t/a |  |
| 热媒炉 | 4台1250万kcal/h的热媒炉，3开1备，燃料为重油 |  |  | 3台1000万大卡的热媒炉，2开1备，燃料为水煤浆 |  |  |  |
| 生产设备 | （一）直纺涤纶长丝生产装置 |  |  | （一）直纺涤纶长丝生产装置 |  |  |  |
|  | 直接纺FDY/POY设备 |  | 288位 | 直接纺FDY设备 |  | 432位 | 产品中取消了POY4条线，变成FDY，因此FDY设备增加 |
|  | FDY/POY卷绕机 |  | 288位 | FDY卷绕机 |  | 432位 |  |
|  | （二）高速加弹设备 |  |  | （二）高速加弹设备 |  |  |  |
|  | 高速加弹机 |  | 80台 | 高速加弹机 |  | 0（取消） | 产品中取消了加弹丝 |
| 原辅材料 | - 直纺涤纶 长丝装置 | 单耗 |  | （一）直纺涤纶长丝装置 | 单耗 |  |  |
|  | POY油剂 | 4.0kg/t | 280t | POY油剂 | / | 0（取消） | 产品中取消了 加弹丝 |
|  | FDY油剂 | 7.0kg/t | 490t | FDY油剂 | 14kg/t | 2240t | FDY产品产能由70000t/a增加到160000t/a，因此FDY油剂也相应增加 |
|  | 硅油 | / | 450L | 硅油 | / | 12240L | FDY产品产能由70000t/a增加到160000t/a，因此FDY油剂也相应增加 |
|  | FDY筒管 | 468个/t | 3276万个 | FDY筒管 | 146个/t | 2336万个 | FDY产品产能增加，FDY筒管用量根据实际的用量 |
|  | FDY包装材料 | 117套/t | 819万套 | FDY包装材料 | 1.6套/t | 25.6万套 | FDY产品产能增加，FDY包装材料用量根据实际的用量 |
|  | （二）高速加弹装置 |  |  | （二）高速加弹装置 |  |  |  |
|  | 弹力丝油剂 |  | 1400t | 弹力丝油剂 |  | 0（取消） | 产品中取消了加弹丝 |
|  | 弹力丝筒管 |  | 427万个 | 弹力丝筒管 |  | 0（取消） | 产品中取消了加弹丝 |
|  | 弹力丝包装材料 |  | 231万套 | 弹力丝包装材料 |  | 0（取消） | 产品中取消了加弹丝 |

## 2.2周边环境

嘉兴逸鹏化纤有限公司建设地点位于嘉兴市秀洲工业区，厂区东面为京杭运河，南面为绿化，西面为新滕大道，北面为洪业路，本项目最近的敏感点为位于项目西南侧的大桥村，距离项目西南厂界最近距离约为530m。

表2.2-1  项目周边环境概况

| 方位 | 项目周边环境概况 |
| --- | --- |
| 厂界东侧 | 京杭运河 |
| 厂界南侧 | 绿化 |
| 厂界西侧 | 新滕大道 |
| 厂界北侧 | 洪业路 |

# 项目变更后工程分析

本工程分析主要对变更后相关污染物排放情况进行分析。

## 3.1项目生产设备的变化

根据调查，已审批和实际投产产生设备情况见表3.1-1。

表3.1-1  主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 原批复情况 |  | 实际配置情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |  |
|  | （一）聚酯生产装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | PTA卸料及输送装置 | 1 | 套 | 1 | 套 |  |
| 2 | 浆料配置及输送装置 | 1 | 套 | 1 | 套 |  |
| 3 | 酯化釜及附件 | 2 | 套 | 2 | 套 |  |
| 4 | 预缩聚反应釜及附件 | 1 | 套 | 1 | 套 |  |
| 5 | 终缩聚反应釜及附件 | 1 | 套 | 1 | 套 |  |
| 6 | 水下切粒机及附件 | 2 | 套 | 2 | 套 |  |
| 7 | 气压切片输送机 | 1 | 套 | 1 | 套 |  |
| 8 | 双联式熔体过滤装置及附件 | 2 | 台 | 2 | 台 |  |
| 9 | EG喷射真空系统及附件 | 1 | 套 | 1 | 套 |  |
| 10 | 乙二醇喷淋冷凝器及附件 | 2 | 套 | 2 | 套 |  |
| 11 | 气压热媒输送系统 | 1 | 套 | 1 | 套 |  |
|  | （二）直纺涤纶长丝生产装置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 熔体冷却器及附件 | 1 | 套 | 3 | 套 |  |
| 2 | 熔体增压泵（带电机） | 3 | 套 | 3 | 套 |  |
| 3 | 物料注入装置 | 6 | 台 | 6 | 台 |  |
| 4 | 静态混合器及附件 | 1 | 套 | 1 | 套 |  |
| 5 | 直接纺FDY/POY设备 | 288 | 位 | 直接纺FDY设备432位 |  |  |
| 6 | FDY/POY卷绕机 | 288 | 位 | FDY卷绕机432位 |  |  |
|  | （三）高速加弹设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速加弹机 | 80 | 台 | 0（取消） |  | / |

## 3.2项目原辅用料变化

项目所需主要原辅材料消耗量见表3.2-1：

表3.2-1  项目原辅材料清单

| 序号 | 原料名称 | 原批复年用量 | 实际项目年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）聚酯装置 |  |  |  |
| 1 | 精对苯二甲酸PTA | 171600t | 171600t |
| 2 | 乙二醇EG | 67000t | 67000t |
| 3 | 二氧化钛TiO2 | 810t | 810t |
| 4 | 三醋酸锑Sb（AC)3① | 100t | 100t（乙二醇锑） |
| （二）直纺涤纶长丝装置 |  |  |  |
| 1 | POY油剂 | 280t | 0（取消） |
| 2 | FDY油剂 | 490t | 2240t |
| 3 | 硅油 | 450L | 12240L |
| 4 | FDY筒管 | 3276万个 | 2336万个 |
| 5 | FDY包装材料 | 819万套 | 25.6万套 |
| （三）高速加弹装置 |  |  |  |
| 1 | 弹力丝油剂 | 1400 | 0（取消） |
| 2 | 弹力丝筒管 | 427万个 | 0（取消） |
| 3 | 弹力丝包装材料 | 231万套 | 0（取消） |

注：①原环评中为三醋酸锑，实际为乙二醇锑。

## 3.3生产工艺流程变更情况

1、原环评中工艺情况

原环评中生产工艺流程图见下图。

（1）聚酯生产工艺:

（2）直纺涤纶长丝生产工艺

①POY预取向丝、FDY牵伸丝生产工艺

②弹力丝生产工艺

2、变更后工艺情况

变更后聚酯工艺、直纺长丝工艺与原环评基本一致，弹力丝工艺取消。

## 3.4主要污染物排放

1、废水

项目变更后聚酯车间、纺丝车间、化验室、职工生活、生产区及罐区产生废水进入厂区污水预处理站处理后，与冷却系统、除盐水系统产生废水经污水集水池进入中水回用系统深度处理后汇集，其中85%回用，剩余15%纳入嘉兴市秀洲区污水处理有限责任公司处理，尾水排放钱塘江。根据业主提供污水处理站实际运行情况资料，考虑到中水回用率上下有波动，保守估计90%来计算外排量，废水纳管量约为23036t/a，嘉兴市秀洲区污水处理有限责任公司近期出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的城镇污水处理厂二级排放标准，排环境水量为23036t/a，CODcr2.8t/a，NH3-N0.58t/a。远期提标改造后，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准，排环境水量为23036t/a，CODcr1.2t/a，NH3-N0.12t/a。废水处理及中水回用工艺流程见下图：

聚酯废水

清洁废水

检测池

事故池

泵

碱液

聚混池

低浓度废水

格栅井

营养液

酸化池

混合废水池

泵

泵

泵

清洁废水池

混凝剂

气浮装置

助凝剂

厌氧反应器

泵

厌氧沉淀池

营养液

综合调节池

空 气

空 气

活性污泥池

污泥浓缩池

泵

泵

一沉池

泵

叠螺压滤机

空 气

兼氧好氧池

排放

二沉池

气浮装置

泵

回用

回用集水池

砂滤器

炭滤器

- 废气

- 热媒炉烟气

本项目设置3台1000万大卡/小时热媒炉(2用1备)。热媒炉以水煤浆为燃料，根据业主提供资料，项目变更后水煤浆的年消耗量为24000m3，锅炉使用时间为每天24h、8000h/a。

水煤浆燃烧烟尘、SO2和NOX产污系数参照《第一次全国污染源普查

工业污染源产排污系数手册》下册P698-699中的产污系数计算，见表3.4-1。

表3.4-1  生物质燃料燃料废气源强

| 污染物 | 产污系数 | 产污量 | 治理措施 | 排污系数 | 排污量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a |  |  | t/a | mg/m3 |
| 废气量 | 9186.57 Nm3/t | 22048万m3/a | 石灰石-石膏法脱硫+SCR脱硝+布袋除尘+2根50m排气筒 | 9645.9 Nm3/t | 23150万m3/a | / |
| SO2 | 17S kg/t | 236.6t/a |  | / | 11.8t/a | 51 |
| 烟尘 | 8.93Akg/t | 1536.7t/a |  | / | 1.5t/a | 7 |
| NOX | 2.72kg/t | 65.28t/a |  | / | 10.8t/a | 47 |

注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指燃煤收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量(S%)为3%，则S=3。

烟尘的产排污系数是以含灰量(A%)的形式表示的，其中含灰量(A%)是指燃煤收到基灰分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中灰分含量为15%，则A=15；

SO2排污量根据脱硫脱硝技术协议中设计的脱硫效率95%去除效率计算。

烟尘排污量根据实际监测验收报告的去除效率99.9%计算。

NOX排污量根据脱硫脱硝技术协议中设计的SCR脱硝83.4%去除效率计算。

从上表可知，SO2、烟尘和NOX的排放浓度可以符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)中表3大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）相应标准：200mg/m3、30mg/m3、200mg/m3。

- 热媒废气

本项目变更后总产能不变，所用热媒也与变更前相同，因此液相热媒、汽相热媒挥发量参照原环评，液相热媒约为0.5t/a，汽相热媒约为1.0t/a。

- 浆料配制槽放空气、工艺塔尾气、真空系统尾气、汽提塔尾气

本项目变更后浆料配制槽放空气、工艺塔尾气、真空系统尾气和汽提塔尾气送热媒炉焚烧，根据项目脱硫脱硝技术协议，脱硫系统单台吸收塔设计烟气量为65000Nm3/h，热媒炉烟气中乙醛最高允许排放浓度为20mg/m3，年工作时间以8000小时计，据此计算出单台吸收塔乙醛排放量为10.4t/a。两台吸收塔的乙醛排放总量为20.8t/a。乙二醇实测排放浓度约为1mg/m3，年工作时间以8000小时计，据此计算出单台吸收塔乙二醇排放量约为0.52t/a。两台吸收塔的乙二醇排放总量约为1.04t/a。

- 无组织废气

本项目变更后无组织废气主要包括乙二醇贮罐呼吸气，工艺塔、真空系统、汽提塔泄漏气以及污水站挥发气，与变更前相同，因此无组织废气量参照原环评，乙醛为2.2t/a，乙二醇为11.86t/a。

- 纺丝油剂废气

本项目变更后纺丝油剂废气经集气装置收集后经8台油烟净化装置收集处理后高空排放，根据业主提供资料，纺丝油剂废气处理装置单台设计风量为15000m3/h，纺丝油剂废气中非甲烷总烃最高允许排放浓度为60mg/m3（合成树脂工业污染物排放标准），年工作时间以8000小时计，据此计算出单台纺丝油剂废气处理装置非甲烷总烃排放量为7.2t/a（合成树脂工业污染物排放标准计算）。8台纺丝油剂废气处理装置的非甲烷总烃排放总量为57.6t/a。

- PTA粉尘

本项目变更后PTA卸料粉尘经布袋除尘后外排，根据业主提供资料，PTA卸料粉尘处理设施设计风量为2996m3/h，粉尘最高允许排放浓度为20mg/m3（合成树脂工业污染物排放标准），年工作时间以8000小时计，据此计算出PTA卸料粉尘处理设施粉尘排放量为0.5t/a。

- 固废

本项目变更后产生的固废主要有聚合废渣、废油剂、废液相热媒、废水预处理装置（乙醛/乙二醇回收）精馏脚料、进口纺丝油剂包装桶、催化剂乙二醇锑内包装袋、SCR废催化剂、纺丝装置产生的废丝和产品废包装、废砂、废活性炭、水煤浆渣、废石膏及除尘灰、污水生化污泥、纺丝组件清洗使用三甘醇产生的废液及生活垃圾，其中聚合废渣、废油剂、废液相热媒等危险废物，委托杭州立佳环境服务有限公司处置。纺丝装置产生的废丝和产品废包装等一般固废综合利用，污水生化污泥委托焚烧处置，生活垃圾由市容环卫部分负责清运。

项目变更后主要污染物排放量见表3.4-2。

表3.4-2  变更后主要污染物排放量

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 原环评排放量 t/a | 实际情况排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污染物 | 聚酯废水（汽提废水） | 废水量 CODCr NH3-N | 废水量:121176 CODCr14.54① NH3-N:3.03① | 废水量23036 CODCr（近期）：2.8 CODCr（远期）：1.2 NH3-N（近期）:0.58 NH3-N（远期）:0.12 |
|  | 过滤器清洗废水 |  |  |  |
|  | 纺丝组件清洗废水 |  |  |  |
|  | 油剂调配废水 |  |  |  |
|  | 地面冲洗水及化验废水 |  |  |  |
|  | 软化水、除盐水制备排污 |  |  |  |
|  | 生活污水 |  |  |  |
|  | 循环冷却废水 |  |  |  |
|  | 罐区废水、初期雨水② |  |  |  |
|  | 空调循环送风系统 喷淋废水② |  |  |  |
|  | 热媒站脱硫除尘废水② |  |  |  |
| 大气 污染物 | 热媒炉烟气 | SO2 | 129.6 | 11.8 |
|  |  | NO2③ | 102.8 | 9.7 |
|  |  | 烟尘 | 19.68 | 1.5 |
|  | 热媒废气 | 液相 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 气相 | 1.0 | 1.0 |
|  | 浆料配制槽放空气 | 乙醛 | 0.28 | 乙醛：20.8 乙二醇：1.04 |
|  |  | 乙二醇 | 0.39 |  |
|  | 工艺塔尾气 | 乙醛 | 0 |  |
|  |  | 乙二醇 | 0 |  |
|  | 真空系统尾气 | 乙醛 | 0 |  |
|  |  | 乙二醇 | 0 |  |
|  | 汽提塔尾气 | 乙醛 | 0 |  |
|  |  | 乙二醇 | 0 |  |
|  | 无组织废气 | 乙醛 | 2.2 | 2.2 |
|  |  | 乙二醇 | 11.86 | 11.86 |
|  | 纺丝油剂废气 | 非甲烷 总烃 | 140.4 | 57.6 |
|  | PTA粉尘 | PTA | 10 | 0.5 |
| 固 废 | 聚合废渣 |  | 0 | 0 |
|  | PET头尾料和异状切片④ |  | 0 | 0 |
|  | 废丝 |  | 0 | 0 |
|  | 废包装材料 |  | 0 | 0 |
|  | 废水处理产生污泥 |  | 0 | 0 |
|  | 废油剂 |  | 0 | 0 |
|  | 三甘醇废液 |  | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | 0 |
|  | 废液相热媒⑤ |  | / | 0 |
|  | 精馏脚料⑤ |  | / | 0 |
|  | 进口油剂包装桶⑤ |  | / | 0 |
|  | 催化剂乙二醇锑内包装袋⑤ |  | / | 0 |
|  | 废砂⑤ |  | / | 0 |
|  | 废活性炭⑤ |  | / | 0 |
|  | 水煤浆渣、废石膏及除尘灰⑤ |  | / | 0 |
|  | SCR废催化剂⑤ |  | / | 0 |

注：①为经污水厂处理后外排环境的量。②原环评未计算这些废水排放量。

③NO2/NOX折算系数按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的建议取0.9。④实际根据《固体废物鉴别导则（试行）》，不属于固废。⑤原环评未分析这些固废。

本项目各类固体废物的产生及利用处置情况见表3.4-2。

表3.4-2 固体废物利用处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 （危险废物、 一般固废） | 废物代码 | 环评预测 产生量（t/a） | 实际 产生量① （t/a） | 利用处置方式、去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 环评结论 | 实际 情况① |
| 1 | 聚合废渣 | 聚酯装置开车和停车、取样检测、铸带头及切粒机更换、熔体过滤器清洗、纺丝组件清洗 | 危险废物 | HW13 265-101-13 | 180 | 13 | 外售 | 委托杭州立佳环境服务有限公司处置 |
| 2 | 废丝 | 纺丝 | 一般废物 | / | 2238 | 1668 | 外售 | 外售 |
| 3 | 废包装材料 | 产品包装 | 一般废物 | / | 32 | 86 | 厂方 回收 | 外售 |
| 4 | 废水处理产生污泥 | 污水站 | 一般废物 | / | 330 | 0.4 | 外运 填埋 | 焚烧 处置 |
| 5 | 废油剂 | 纺丝油剂废气 净化处理 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | 2 | 10 | 焚烧 | 委托杭州立佳环境服务有限公司处置 |
| 6 | 三甘醇 废液 | 纺丝组件清洗 | 危险废物 | HW06 900-404-06 | 22.4 | 11 | 外售或由厂方回收 | 委托杭州立佳环境服务有限公司处置 |
| 7 | 生活垃圾 | 员工生活 | 一般废物 | / | 89 | 92 | 环卫部门统一处理 | 环卫部门统一处理 |
| 8 | 废液相热媒② | 液相热媒更换 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | / | 1 | / | 委托杭州立佳环境服务有限公司处置 |
| 9 | 精馏脚料② | 废水预处理装置 (乙醛/乙二醇回收) | 危险废物 | HW11 900-013-11 | / | 6 | / |  |
| 10 | 进口油剂包装桶② | 纺丝油剂使用 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | / | 36 | / |  |
| 11 | 催化剂乙二醇锑内包装袋② | 催化剂拆包 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | / | 0.1 | / |  |
| 12 | 废砂② | 中水回用 | 一般废物 | / | / | 5 | / | 外售 |
| 13 | 废活性炭② | 中水回用 | 一般废物 | / | / | 5 | / | 外售 |
| 14 | 水煤浆渣、废石膏及除尘灰② | 热媒炉 | 一般废物 | / | / | 2770 | / | 外售 |
| 15 | SCR废催化剂② | 热媒炉 | 危险废物 | HW50 772-007-50 | / | 2.5 | / | 委托杭州立佳环境服务有限公司处置 |

注：①固废实际产生量和处置情况根据业主提供资料分析。

②原环评未分析这些固废。

# 环境影响分析

## 4.1废水

浙江省环境监测中心于2017年10月18~19日对企业废水纳管口进行了监测，监测结果见表4.1-1。

表4.1-1  厂区废水监测结果浓度单位：mg/L，pH值无量纲，色度为倍

| 监测 点位 | 监测 时间 | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | SS | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 监测时间 | 总氮 | 总锑 | 乙醛 | TOC | AOx |
| 废水纳管口 | 2017年 10月18日 | 8.07 | <4 | 30 | 1.3 | 2.48 | 0.69 | 0.42 | 2017年 11月15日 | 2.98 | <0.05 | <0.20 | 3.3 | 0.160 |
|  |  | 8.11 | <4 | 35 | 1.1 | 2.33 | 0.65 | 0.42 |  | 3.20 | <0.05 | <0.20 | 2.9 | 0.113 |
|  |  | 8.06 | <4 | 32 | 1.4 | 2.52 | 0.69 | 0.41 |  | 3.30 | <0.05 | <0.20 | 2.9 | 0.042 |
|  |  | 8.01 | <4 | 31 | 1.2 | 2.38 | 0.66 | 0.42 |  | 3.11 | <0.05 | <0.20 | 3.0 | 0.047 |
|  | 日均值 | -- | <4 | 32 | 1.2 | 2.43 | 0.67 | 0.42 | 日均值 | 3.15 | <0.05 | <0.20 | 3.0 | 0.090 |
|  | 2017年 10月19日 | 8.08 | <4 | 30 | 1.0 | 2.84 | 0.54 | 0.46 | 2017年 11月16日 | 2.82 | <0.05 | <0.20 | 3.0 | 0.026 |
|  |  | 8.10 | <4 | 28 | 1.0 | 2.94 | 0.70 | 0.44 |  | 3.11 | <0.05 | <0.20 | 3.1 | 0.019 |
|  |  | 8.12 | <4 | 29 | 1.1 | 3.04 | 0.71 | 0.41 |  | 3.07 | <0.05 | <0.20 | 3.0 | <0.010 |
|  |  | 8.11 | <4 | 34 | 1.0 | 2.96 | 0.72 | 0.32 |  | 2.67 | <0.05 | <0.20 | 3.0 | 0.022 |
|  | 日均值 | -- | <4 | 30 | 1.0 | 2.95 | 0.67 | 0.41 | 日均值 | 2.92 | <0.05 | <0.20 | 3.0 | 0.018 |
| GB31572-2015 标准限值 |  | 6~9 | 20 | 50 | 10 | 5 | 0.5 | -- | -- | 15 | 0.3 | 0.5 | 15 | 1 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | -- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| GB8978-1996 标准限值 |  | 6~9 | 400 | 500 | 300 | 35① | 8① | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.0 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | -- | -- | -- | -- | -- | 达标 |

注：①NH3-N、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。

针对废水纳管口总磷的现象，企业查找原因发现污水站好氧段污泥浓度过高，导致汽浮处理满负荷，从而造成中水出水SS含量上升，最终导致纳污水总磷超标。在查出废水纳管扣总磷超标原因后，企业加大污水处理站好氧段排泥量，减轻气浮负荷，最终使出水总磷含量降低。

浙江省环境监测中心于2017年11月15~16日重新对废水纳管口总磷进行复测，复测结果详见表4.1-2。

表4.1-2  本项目废水纳管口复测结果     单位：mg/L，pH值无量纲

| 点位 | 监测日期 | 序号 | pH值 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水纳管口 | 2017年 11月15日 | 1 | 7.53 | 0.04 |
|  |  | 2 | 7.61 | 0.04 |
|  |  | 3 | 7.69 | 0.03 |
|  |  | 4 | 7.64 | 0.03 |
|  | 日均值 |  | -- | 0.04 |
|  | 2017年 11月16日 | 5 | 7.63 | 0.03 |
|  |  | 6 | 7.65 | 0.03 |
|  |  | 7 | 7.59 | 0.03 |
|  |  | 8 | 7.60 | 0.03 |
|  | 日均值 |  | -- | 0.03 |
|  | GB31572-2015标准限值 |  | 6~9 | 0.5 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
|  | GB8978-1996标准限值 |  | 6~9 | 8 |
|  | 达标情况 |  | 达标 | 达标 |

根据表4.1-1及表4.1-2监测结果，在正常情况下，项目废水经厂区污水站集中处理后，NH3-N、总磷能达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准；其它各污染因子能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的水污染物特别排放直接排放限值，因此不会对嘉兴市秀洲区污水处理有限责任公司的正常运行产生影响。

业主提供的2017年5~10月本项目废水站实际运行时废水产生量和中水回用情况，具体见表4.1-3。

表4.1-3 项目中水回用情况

| 时间 名称 | 废水产生量 | 中水回用量 | 回用率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年5月 | 12658 | 12658 | 100 |
| 2017年6月 | 17770 | 16943 | 95.3 |
| 2017年7月 | 23233 | 22203 | 95.6 |
| 2017年8月 | 23646 | 22074 | 93.4 |
| 2017年9月 | 20858 | 19037 | 91.3 |
| 2017年10月 | 17015 | 15654 | 92.0 |
| 合计 | 115180 | 108569 | 94.3 |

由表4.1-3可以看出，2017年5~10月，本项目废水产生量为115180吨，回用水量108569吨，平均回用水率达到94.3%。

## 4.2废气

浙江省环境监测中心于2017年11月15日~16日对PTA卸料粉尘处理设施排放口、纺丝油剂废气处理装置进出口、水煤浆锅炉脱硫设施进出口进行了监测，监测结果见表4.2-1~表4.2-3。

表4.2-1  污染源废气监测结果

| 处理设施 |  | PTA卸料粉尘处理设施 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297- 1996） | 达标 情况 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 |  | 2017年11月15日 |  |  |  |  |  |
| 监测周期 |  | I | II | -- | -- | -- | -- |
| 测试断面/断面编号 |  | 2#-出 |  | -- | -- |  | -- |
| 废气温度(℃) |  | 21 | 21 | -- | -- | -- | -- |
| 废气流速(m/s) |  | 7.4 | 7.4 | -- | -- | -- | -- |
| 管道截面积(m2) |  | 0.0314 | 0.0314 | -- | -- | -- | -- |
| 废气量Qs(m3/h) |  | 836 | 836 | -- | -- | -- | -- |
| 标态气量Qsnd(m3/h) |  | 765 | 765 | -- | -- | -- | -- |
| 颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | 3.65 | 4.27 | 120 | 达标 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | 2.79×10-3 | 3.27×10-3 | 3.5 | 达标 | -- | -- |

根据表4.2-1监测结果，PTA卸料粉尘处理设施出口颗粒物排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》中新污染源二级标准和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的表5大气污染物特别排放限值要求。

表4.2-2  污染源废气监测结果

| 处理设施 |  | 纺丝油剂废气处理装置（选测1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 达标 情况 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 |  | 2017年11月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测周期 |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试断面/断面编号 |  | Y1-进A | Y1-进B | Y1-出A |  | Y1-出B | Y1-进A |  | Y1-进B |  | Y1-出A | Y1-出B | -- | -- | -- | -- |
| 废气温度(℃) |  | 58 | 57 | 53 |  | 54 | 58 |  | 57 |  | 53 | 54 | -- | -- | -- | -- |
| 废气流速(m/s) |  | 14.9 | 14.7 | 15.4 |  | 15.1 | 15.0 |  | 14.7 |  | 15.2 | 15.3 | -- | -- | -- | -- |
| 管道截面积(m2) |  | 0.283 | 0.283 | 0.283 |  | 0.283 | 0.283 |  | 0.283 |  | 0.283 | 0.283 | -- | -- | -- | -- |
| 废气量Qs(m3/h) |  | 1.52×104 | 1.50×104 | 1.57×104 |  | 1.54×104 | 1.53×104 |  | 1.50×104 |  | 1.55×104 | 1.56×104 | -- | -- | -- | -- |
| 标态气量Qsnd(m3/h) |  | 1.18×104 | 1.16×104 | 1.21×104 |  | 1.19×104 | 1.18×104 |  | 1.16×104 |  | 1.20×104 | 1.20×104 | -- | -- | -- | -- |
| 油烟 | 排放浓度(mg/m3) | 6.36 | 6.57 | 0.74 |  | 0.88 | 4.28 |  | 6.44 |  | 0.88 | 0.68 | -- | -- | -- | -- |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.075 | 0.076 | 0.00895 |  | 0.010 | 0.051 |  | 0.075 |  | 0.011 | 0.00816 | -- | -- | -- | -- |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/m3) | 0.36 | 0.25 | 0.28 |  | 0.25 | 0.28 |  | 0.26 |  | 0.25 | 0.24 | 120 | 达标 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.00424 | 0.00290 | 0.00339 |  | 0.00298 | 0.00330 |  | 0.00302 |  | 0.00300 | 0.00288 | 10 | 达标 | -- | -- |
| 处理设施 |  | 纺丝油剂废气处理装置（选测2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| 监测时间 |  | 2017年11月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测周期 |  | I |  |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试断面/断面编号 |  | Y2-出A |  |  | Y2-出B |  |  | Y2-出A |  | Y2-出B |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 废气温度(℃) |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 废气流速(m/s) |  | 9.1 |  |  | 9.1 |  |  | 9.1 |  | 9.2 |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 管道截面积(m2) |  | 0.293 |  |  | 0.283 |  |  | 0.283 |  | 0.283 |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 废气量Qs(m3/h) |  | 9.26×103 |  |  | 9.26×103 |  |  | 9.26×103 |  | 9.36×103 |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 标态气量Qsnd(m3/h) |  | 7.27×103 |  |  | 7.27×103 |  |  | 7.27×103 |  | 7.35×103 |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 油烟 | 排放浓度(mg/m3) | 1.64 |  |  | 0.84 |  |  | 1.06 |  | 0.93 |  |  | -- | -- | -- | -- |
|  | 排放速率(kg/h) | 1.19×10-2 |  |  | 6.12×10-3 |  |  | 7.71×10-3 |  | 6.84×10-3 |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/m3) | 0.27 |  |  | 0.30 |  |  | 0.27 |  | 0.26 |  |  | 120 | 达标 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | 1.96×10-3 |  |  | 2.18×10-3 |  |  | 1.96×10-3 |  | 1.91×10-3 |  |  | 10 | 达标 | -- | -- |

续表4.2-2  污染源废气监测结果

| 处理设施 |  | 纺丝油剂废气处理装置（选测3） |  |  |  | 标准 限值1* | 标准 限值2* | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 |  | 2017年11月16日 |  |  |  |  |  |  |
| 监测周期 |  | I |  | II |  | -- | -- | -- |
| 测试断面/断面编号 |  | Y3-出A | Y3-出B | Y3-出A | Y3-出B | -- | -- | -- |
| 废气温度(℃) |  | 47 | 48 | 47 | 48 | -- | -- | -- |
| 废气流速(m/s) |  | 11.4 | 12.0 | 11.6 | 12.2 | -- | -- | -- |
| 管道截面积(m2) |  | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | -- | -- | -- |
| 废气量Qs(m3/h) |  | 1.16×104 | 1.22×104 | 1.18×104 | 1.24×104 | -- | -- | -- |
| 标态气量Qsnd(m3/h) |  | 9.11×103 | 9.53×103 | 9.27×103 | 9.69×103 | -- | -- | -- |
| 油烟 | 排放浓度(mg/m3) | 0.60 | 0.71 | 0.41 | 0.73 | -- | -- | -- |
|  | 排放速率(kg/h) | 5.45×10-3 | 6.77×10-3 | 3.80×10-3 | 7.07×10-3 | -- | -- | -- |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/m3) | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 120 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | 2.73×10-3 | 3.05×10-3 | 2.69×10-3 | 2.62×10-3 | 10 | / | 达标 |
| 处理设施 |  | 纺丝油剂废气处理装置（选测4） |  |  |  | 标准 限值1 | 标准 限值2 | 达标 情况 |
| 监测时间 |  | 2017年11月16日 |  |  |  |  |  |  |
| 监测周期 |  | I |  | II |  | -- | -- | -- |
| 测试断面/断面编号 |  | Y4-出A | Y4-出B | Y4-出A | Y4-出B | -- | -- | -- |
| 废气温度(℃) |  | 58 | 58 | 58 | 58 | -- | -- | -- |
| 废气流速(m/s) |  | 11.0 | 11.4 | 11.2 | 11.5 | -- | -- | -- |
| 管道截面积(m2) |  | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | -- | -- | -- |
| 废气量Qs(m3/h) |  | 1.12×104 | 1.16×104 | 1.14×104 | 1.17×104 | -- | -- | -- |
| 标态气量Qsnd(m3/h) |  | 8.52×103 | 8.81×103 | 8.67×103 | 8.89×103 | -- | -- | -- |
| 油烟 | 排放浓度(mg/m3) | 0.79 | 0.90 | 1.19 | 0.86 | -- | -- | -- |
|  | 排放速率(kg/h) | 6.73×10-3 | 7.93×10-3 | 1.03×10-2 | 7.65×10-3 | -- | -- | -- |
| 非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/m3) | 0.29 | 0.35 | 0.28 | 0.31 | 120 | 60 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | 2.47×10-3 | 3.08×10-3 | 2.43×10-3 | 2.76×10-3 | 10 | / | 达标 |

注：*标准限值1为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），标准限值2为《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)。

根据表4.2-2监测结果，纺丝油剂废气处理装置排放口非甲烷总烃排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准，纺丝油剂废气处理装置排放口非甲烷总烃排放浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值要求。

希科检测公司于2017年11月27日对纺丝FDY油烟净化设施进、出口排放速率和浓度进行了监测，结果见表4.2-3。

表4.2-3有组织废气检测

| 采样地点 | 排气筒高度（m） | 标杆烟气流量（m3/h） | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11#纺丝FDY油烟净化设施东进口 | / | 5362 | 油烟 （排放速率） | 9.84×10-2 | kg/h |
|  |  |  | 油烟 （排放浓度） | 18.4 | mg/m3 |
| 11#纺丝FDY油烟净化设施东出口 | 20 | 5569 | 油烟 （排放速率） | 9.44×10-3 | kg/h |
|  |  |  | 油烟 （排放浓度） | 1.69 | mg/m3 |
| 11#纺丝FDY油烟净化设施西进口 | / | 6380 | 油烟 （排放速率） | 0.101 | kg/h |
|  |  |  | 油烟 （排放浓度） | 15.9 | mg/m3 |
| 11#纺丝FDY油烟净化设施西出口 | 20 | 6333 | 油烟 （排放速率） | 9.63×10-3 | kg/h |
|  |  |  | 油烟 （排放浓度） | 1.52 | mg/m3 |
| 9#纺丝FDY油烟净化设施东进口 | / | 8008 | 油烟 （排放速率） | 0.125 | kg/h |
|  |  |  | 油烟 （排放浓度） | 15.6 | mg/m3 |
| 9#纺丝FDY油烟净化设施东进口 | 20 | 7319 | 油烟 （排放速率） | 1.24×10-2 | kg/h |
|  |  |  | 油烟 （排放浓度） | 1.69 | mg/m3 |
| 备注：11#纺丝FDY油烟净化设备东去除率90.4%，11#纺丝FDY油烟净化设备西去除率90.5%，9#纺丝FDY油烟净化设备东去除率90.1%。 |  |  |  |  |  |

表4.2-4  污染源废气监测结果

| 处理设施 |  | 脱硫处理设施1 |  |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 |  | 2017年11月17日 |  |  |  |  |  |
| 监测周期 |  | I |  | II |  |  |  |
| 测试断面/断面编号 |  | C1-进 | C1-出 | C1-进 | C1-出 | -- | -- |
| 烟气温度(℃) |  | 101 | 50 | 101 | 50 | -- | -- |
| 烟气平均流速(m/s) |  | 8.96 | 10.7 | 9.00 | 10.7 | -- | -- |
| 实测烟气流量(m3/h) |  | 6.29×104 | 5.93×104 | 6.32×104 | 5.93×104 | -- | -- |
| 标态干烟气量(m3/h) |  | 4.21×104 | 4.38×104 | 4.23×104 | 4.38×104 | -- | -- |
| 含氧量(%) |  | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | -- | -- |
| NOx | 实测浓度(mg/m3) | -- | 15.4 | -- | 17.0 | -- | － |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | 18.9 | -- | 20.8 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | -- | 0.67 | -- | 0.74 | -- | -- |
| SO2 | 实测浓度(mg/m3) | 560.6 | 8.6 | 560.6 | 9.7 | -- | -- |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | 10.5 | -- | 11.9 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | -- | 0.38 | -- | 0.42 | -- | -- |
| 烟尘 | 实测浓度(mg/m3) | -- | 5.12 | -- | 4.62 | -- | -- |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | 6.79 | -- | 6.13 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | -- | 0.22 | -- | 0.20 | -- | -- |
| 汞及其化合物 | 实测浓度(mg/m3) | -- | <1.22×10-3 | -- | <1.22×10-3 | -- | -- |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | <1.24×10-3 | -- | <1.24×10-3 | 0.05 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | -- | 2.67×10-5 | -- | 2.67×10-5 | -- | -- |
| 乙二醇 | 实测浓度(mg/m3) | -- | 0.83 | -- | 0.71 | -- | -- |
|  | 排放速率(kg/h) | -- | 3.64×10-2 | -- | 3.11×10-2 | -- | -- |
| 乙醛 | 实测浓度(mg/m3) | -- | <0.30 | -- | <0.30 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | -- | 6.57×10-3 | -- | 6.57×10-3 | -- | -- |
| 烟气黑度 |  | -- | <1 | -- | <1 | ≤1 | 达标 |

续表4.2-4   污染源废气监测结果

| 处理设施 |  | 脱硫处理设施2 |  |  |  | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 |  | 2017年11月15日 |  |  |  |  |  |
| 监测周期 |  | I |  | II |  |  |  |
| 测试断面/断面编号 |  | C2-进 | C2-出 | C2-进 | C2-出 | － | － |
| 烟气温度(℃) |  | 100 | 49 | 100 | 49 | － | － |
| 烟气平均流速(m/s) |  | 9.00 | 10.8 | 8.95 | 10.7 | － | － |
| 实测烟气流量(m3/h) |  | 6.32×104 | 5.99×104 | 6.28×104 | 5.93×104 | － | － |
| 标态干烟气量(m3/h) |  | 4.30×104 | 4.48×104 | 4.27×104 | 4.44×104 | － | － |
| 含氧量(%) |  | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | － | － |
| NOx | 实测浓度(mg/m3) | -- | 15.4 | -- | 16.2 | － | － |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | 18.7 | -- | 19.6 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) |  | 0.69 |  | 0.72 | -- | -- |
| SO2 | 实测浓度(mg/m3) | 557.7 | 4.3 | 557.7 | 3.7 | -- | -- |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | 5.2 | -- | 4.5 | 200 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) |  | 0.19 |  | 0.16 | -- | -- |
| 烟尘 | 实测浓度(mg/m3) | -- | 6.11 | -- | 6.23 | -- | -- |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | 8.02 | -- | 8.18 | 30 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | -- | 0.27 | -- | 0.28 | -- | -- |
| 汞及其化合物 | 实测浓度(mg/m3) | -- | <1.22×10-3 | -- | <1.22×10-3 | -- | -- |
|  | 折算浓度(mg/m3) | -- | <1.23×10-3 | -- | <1.23×10-3 | 0.05 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | -- | 2.73×10-5 | -- | 2.71×10-5 | -- | -- |
| 乙二醇 | 实测浓度(mg/m3) | -- | 0.69 | -- | 0.70 | -- | -- |
|  | 排放速率(kg/h) | -- | 3.09×10-2 | -- | 3.11×10-2 | -- | -- |
| 乙醛 | 实测浓度(mg/m3) | -- | <0.30 | -- | <0.30 | 20 | 达标 |
|  | 排放速率(kg/h) | -- | 6.72×10-3 | -- | 6.72×10-3 | -- | -- |
| 烟气黑度 |  | -- | <1 | -- | <1 | ≤1 | 达标 |

根据表4.2-4监测结果，脱硫处理设施出口NOx、SO2、烟尘、汞及其化合物和烟气黑度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉标准。乙醛排放浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中的表5大气污染物特别排放限值。

表4.2-5  厂界无组织废气排放监测结果

| 监测项目 | 测点位置及编号 | 采样 日期 | 测定值（mg/m3） |  |  |  | 最大值（mg/m3） | 标准限值（mg/m3） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 颗 粒 物 | 厂界 | 2017 11.15 | 0.280 | 0.230 | 0.371 | 0.314 | 0.371 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 0.175 | 0.088 | 0.088 | 0.139 |  |  |  |
|  |  |  | 0.227 | 0.141 | 0.106 | 0.105 |  |  |  |
|  |  |  | 0.192 | 0.177 | 0.159 | 0.192 |  |  |  |
|  |  | 2017 11.17 | 0.174 | 0.245 | 0.211 | 0.175 |  |  |  |
|  |  |  | 0.139 | 0.122 | 0.141 | 0.088 |  |  |  |
|  |  |  | 0.174 | 0.192 | 0.141 | 0.123 |  |  |  |
|  |  |  | 0.156 | 0.140 | 0.141 | 0.123 |  |  |  |
| 非 甲烷总烃 | 厂界 | 2017 11.15 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 4.0 | 达标 |
|  |  |  | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |  |  |  |
|  |  |  | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 |  |  |  |
|  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | 2017 11.17 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |  |  |  |
|  |  |  | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |  |  |  |
|  |  |  | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |  |  |  |
|  |  |  | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
| 乙醛 | 厂界 | 2017 11.15 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | / | / |
|  |  |  | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 |  |  |  |
|  |  |  | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 |  |  |  |
|  |  |  | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 |  |  |  |
|  |  | 2017 11.17 | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 |  |  |  |
|  |  |  | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 |  |  |  |
|  |  |  | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 |  |  |  |
|  |  |  | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035 |  |  |  |
| 乙 二 醇 | 厂界 | 2017 11.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 2.52 | 达标 |
|  |  |  | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |  |  |  |
|  |  |  | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
|  |  |  | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |  |  |  |
|  |  | 2017 11.17 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |  |  |  |
|  |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |
|  |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
|  |  |  | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |  |  |  |
| 硫化氢 | 厂界 | 2017 11.15 | 2.55×10-3 | 2.46×10-3 | 2.70×10-3 | 2.06×10-3 | 4.63×10-3 | 0.06 | 达标 |
|  |  |  | 1.70×10-3 | 1.34×10-3 | 1.96×10-3 | 1.45×10-3 |  |  |  |
|  |  |  | 1.21×10-3 | 1.34×10-3 | 0.99×10-3 | 1.57×10-3 |  |  |  |
|  |  |  | 3.39×10-3 | 3.55×10-3 | 2.58×10-3 | 2.91×10-3 |  |  |  |
|  |  | 2017 11.17 | 2.05×10-3 | 2.55×10-3 | 1.95×10-3 | 1.70×10-3 |  |  |  |
|  |  |  | 2.66×10-3 | 1.10×10-3 | 2.20×10-3 | 1.21×10-3 |  |  |  |
|  |  |  | 9.×10-472 | 1.21×10-3 | 1.46×10-3 | 1.21×10-3 |  |  |  |
|  |  |  | 4.22×10-3 | 3.88×10-3 | 4.15×10-3 | 4.63×10-3 |  |  |  |

续表4.2-5  厂界无组织废气排放监测结果

| 监测项目 | 测点位置及编号 | 采样 日期 | 测定值（mg/m3） |  |  |  | 最大值（mg/m3） | 标准限值（mg/m3） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 氨 | 厂界 | 2017 11.15 | 0.163 | 0.155 | 0.097 | 0.129 | 0.172 | 1.5 | 达标 |
|  |  |  | 0.090 | 0.078 | 0.095 | 0.061 |  |  |  |
|  |  |  | 0.052 | 0.060 | 0.044 | 0.050 |  |  |  |
|  |  |  | 0.169 | 0.172 | 0.128 | 0.153 |  |  |  |
|  |  | 2017 11.17 | 0.132 | 0.142 | 0.164 | 0.159 |  |  |  |
|  |  |  | 0.076 | 0.071 | 0.075 | 0.105 |  |  |  |
|  |  |  | 0.061 | 0.055 | 0.056 | 0.073 |  |  |  |
|  |  |  | 0.171 | 0.158 | 0.164 | 0.148 |  |  |  |
| 臭气浓度 | 厂界 | 2017 11.15 | <10 | <10 | <10 | <10 | 18 | 20 （无量纲） | 达标 |
|  |  |  | <10 | <10 | <10 | <10 |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 18 | 17 | 17 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 16 | 16 | 18 |  |  |  |
|  |  | 2017 11.17 | <10 | <10 | <10 | <10 |  |  |  |
|  |  |  | <10 | <10 | <10 | <10 |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 17 | 16 | 17 |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 16 | 16 | 14 |  |  |  |

根据表4.2-5监测结果，颗粒物、非甲烷总烃厂界浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表5大气污染物特别排放限值要求，氨、硫化氢和臭气浓度厂界浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值要求。根据乙二醇的环境空气质量和《大气污染物综合排放标准详解》，确定乙二醇厂界浓度参照控制值为2.52mg/m3（环境质量标准的4倍）。根据监测结果，乙二醇的厂界浓度能达到2.52mg/m3的要求。

4.3噪声

项目变更后厂界噪声实测结果见表4.3-1。

表4.3-1   厂界噪声监测结果（dB(A)）

| 测点 编号 | 测点位置 | 主要声源 | 声级Leq:dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
|  |  |  | 2017年 11月15日 | 2017年 11月16日 | 2017年 11月15日 | 2017年 11月16日 |
| 1# | 厂界北侧 | 厂区 | 55.5 | 56.2 | 48.6 | 49.2 |
| 2# | 厂界北侧 | 厂区 | 50.9 | 51.3 | 44.4 | 45.7 |
| 3# | 厂界西侧 | 厂区 | 55.7 | 55.9 | 48.6 | 48.9 |
| 4# | 厂界西侧 | 厂区 | 59.9 | 59.6 | 48.5 | 48.7 |
| 5# | 厂界南侧 | 厂区 | 56.3 | 56.7 | 46.6 | 45.9 |
| 6# | 厂界南侧 | 厂区 | 54.3 | 54.9 | 46.6 | 46.1 |
| 7# | 厂界东侧 | 锅炉 | 59.7 | 59.9 | 54.8 | 54.2 |
| 8# | 厂界东侧 | 锅炉 | 61.7 | 59.8 | 53.7 | 53.1 |
| 最大值 |  |  | 61.7 | 59.9 | 54.8 | 54.2 |
| 标准限值 |  |  | 65 | 65 | 55 | 55 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，项目所在地块各厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 4.4固体废弃物

项目调整后产生的固废采取以下措施：

1、聚合废渣、废油剂、废液相热媒、废水预处理装置（乙醛/乙二醇回收）精馏脚料、进口纺丝油剂包装桶、催化剂乙二醇锑内包装袋、SCR废催化剂、纺丝组件清洗使用三甘醇产生的废液，属于危险废物，委托杭州立佳环境服务有限公司处置。

2、纺丝装置产生的废丝和产品废包装、废砂、废活性炭、水煤浆渣、废石膏及除尘灰，属于一般废物，综合利用（出售）。

3、污水生化污泥属于一般废物，委托焚烧处置。

4、生活垃圾属于一般废物，由市容环卫部分负责清运。

综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，各类固废都得以合理妥善处置，对环境影响不大。

## 4.5污染防治措施清单

1、项目变更前后采取的污染治理措施

变更前后污染物防治措施清单见表4.5-1。

表4.5-1 变更前后污染物防治措施清单比较

| 污染类型 | 变更前污染物防治措施 | 变更后污染物防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 1、实施清污分流，生产废水经厂区污水站处理后与生活污水一并纳入嘉兴市污水处理工程的污水管网，雨水和清净下水收集后就近排入附近河流。 2、高浓度聚酯废水经汽提塔处理后，再与其它废水混合，再经好氧生化系统处理后达标排放。 3、重视废水处理系统的建设，制定有关制度保证设备正常运行，从根本上减少事故排放的可能性。 4、循环冷却废水建议清污分流、中水回用等措施。 5、废水处理站只能设置一个排放口，并且应规范化设置、安装流量计，设置专门的废水采样口，并设立明显的标志牌。 6、落实源头削减废物产生的清洁生产措施，制订有关制度保证设备良好运行，以降低水耗及各种废水污染物的发生量。 | 1、实施清污分流，生产废水、初期雨水和清下水经厂区污水站处理后与生活污水一并纳入嘉兴秀洲工业区管网。 2、高浓度聚酯废水经汽提塔处理后，再与其它废水混合，再经好氧生化系统处理后达标排放。 3、重视废水处理系统的建设，制定有关制度保证设备正常运行，从根本上减少事故排放的可能性。 4、循环冷却废水清污分流、中水回用等措施。 5、废水处理站只设置一个排放口，并且规范化设置、安装流量计。 6、落实源头削减废物产生的清洁生产措施，制订有关制度保证设备良好运行，以降低水耗及各种废水污染物的发生量。 |
| 废气 | 1、尽可能选用含硫率较低的重油。在条件成熟时应用天然气等清洁燃料代替。纺丝箱体热媒可考虑用电加热。 2、热媒炉安装旋流板塔湿式高效脱硫设备进行脱硫处理，脱硫率可达到70%、除尘率可达到40%以上，经处理后燃油烟气通过一座45m高的烟囱排放。 3、在工艺许可的条件下，尽可能选用更为环保的清洁热媒，同时选用先进的设备，并加强检验，确保热媒炉及输送管道使用过程中的密闭性，减少热媒废气的无组织排放。同时设强通风装置对热媒废气进行收集，然后高空排放。 4、浆料配制槽放空气通过30m高排气筒高空排放；工艺塔尾气、真空系统尾气和汽提塔尾气进缓冲气柜再送热媒炉焚烧；同时加强控制，减少无组织排放。 5、根据工艺要求严格控制油剂耗量，尽可能减少油剂挥发量；在生产线上安装集气装置，对产生的纺丝油剂废气进行有效收集后高空排放。同时，在保证车间内一定湿度（10%~20%）的前提下，应尽可能增加集风机的运行能力，以提高空气中油剂废气的扩散速度，降低车间内的污染物浓度。此外，有需要的话可考虑在屋顶设置油气分离装置。 | 1、锅炉用水煤浆作燃料。 2、热媒炉采用石灰石-石膏法进行脱硫处理、采用SCR工艺脱硝，脱硫率可达到98.3%、脱硝率可达到91.6%以上，除尘率可达到99.9%以上，经处理后烟气通过两座50m高的烟囱排放。 3、在工艺许可的条件下，尽可能选用更为环保的清洁热媒，同时选用先进的设备，并加强检验，确保热媒炉及输送管道使用过程中的密闭性，减少热媒废气的无组织排放。同时设强通风装置对热媒废气进行收集，然后高空排放。 4、浆料配制槽放空气、工艺塔尾气、真空系统尾气和汽提塔尾气送热媒炉焚烧；同时加强控制，减少无组织排放。 5、根据工艺要求严格控制油剂耗量，尽可能减少油剂挥发量；在生产线上安装集气装置，对产生的纺丝油剂废气进行有效收集后高空排放。同时，在保证车间内一定湿度（10%~20%）的前提下，应尽可能增加集风机的运行能力，以提高空气中油剂废气的扩散速度，降低车间内的污染物浓度。在屋顶设置油烟净化排放装置。 |
| 噪声 | 1、噪声源控制。尽可能选用低噪声设备，对高噪声设备采取集中布设和隔音、消声、减震、设置屏障相结合的措施。对重要发声管道进行隔、吸声包扎。 2、生产车间噪声防治措施。生产车间尽可能采取封闭隔音处理，在墙面上安装一定厚度的吸声材料和隔声板，地面经阻尼处理，并安装架空地板，同时应注意门、窗的位置、结构合理与密封性，隔音量可达5~10dB，确保厂界噪声达标。 3、做好噪声传播途径控制。加强厂区绿化，在厂界四周设置10~20m以上的绿化带以起到降噪作用，同时在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物；厂区内部主干道两侧和车间周围也应加大绿化力度，从而使噪声最大限度随距离自然衰减。 4、在生产条件允许的情况下，应尽可能缩短夜间生产时间。 | 1、噪声源控制。尽可能选用低噪声设备，对高噪声设备采取集中布设和隔音、消声、减震等措施。对重要发声管道进行隔、吸声包扎。 2、生产车间噪声防治措施。生产车间尽可能采取封闭隔音处理，在墙面上安装一定厚度的吸声材料和隔声板，地面经阻尼处理，并安装架空地板，同时应注意门、窗的位置、结构合理与密封性，隔音量可达5~10dB，确保厂界噪声达标。 3、做好噪声传播途径控制。加强厂区绿化；厂区内部主干道两侧和车间周围也加大绿化力度，从而使噪声最大限度随距离自然衰减。 4、在生产条件允许的情况下，应尽可能缩短夜间生产时间。 |
| 固废 | 1、固废中废渣、PET头尾料和异状切片以及废料块和废丝可外售，废包装材料由厂家回收，三甘醇废液可外售或由厂方回收，生活垃圾由环卫部门统一清运处理，废水处理产生污泥参照嘉兴污水处理厂污泥的处置方法进行统一处理，极少量的纺丝油剂滴漏液可掺到煤中进行焚烧。 2、落实好固废销售或回收利用的渠道和途径，并做好固废的收集、堆放工作。 | 1、聚合废渣、废油剂、废液相热媒、废水预处理装置（乙醛/乙二醇回收）精馏脚料、进口纺丝油剂包装桶、催化剂乙二醇锑内包装袋、SCR废催化剂、纺丝组件清洗使用三甘醇产生的废液，属于危险废物，委托杭州立佳环境服务有限公司处置。 2、纺丝装置产生的废丝和产品废包装、废砂、废活性炭、水煤浆渣、废石膏及除尘灰，属于一般废物，综合利用（出售）。 3、污水生化污泥属于一般废物，委托焚烧处置。 4、生活垃圾属于一般废物，由市容环卫部分负责清运。 5、做好固废的收集、堆放工作。 |

2、变更后项目“以新带老”污染治理措施

变更后的项目将对原有项目的部分污染治理措施进行“以新带老”，采取的“以新带老”污染防治措施汇总见表4.5-2。

表4.5-2 变更后项目“以新带老”污染防治措施汇总表

| 种类 | 措施名称 | 预期治理效果 | 以新带老措施整改时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | ①对原有项目的清污分流系统进行改造，对外排的清下水将进行收集后进中水回用设施，回用率85%以上，尾水纳管。清下水将不再外排附近水体。 | 削减原有项目清下水排放量17649t/a，进一步削减污染物排放量 | 已完成 |
| 废气 | ①热媒站锅炉由燃重油改为水煤浆，并对脱硫除尘设施进行改造，由原先旋流板塔湿式高效脱硫设备改造为热媒炉采用石灰石-石膏法进行脱硫处理、采用SCR工艺脱硝，使水煤浆热媒炉烟气排放达到烟尘30mg/m3、SO2200mg/m3和氮氧化物200mg/m3的标准限值要求。 | 热媒站削减SO2排放量117.8t/a； 烟尘18.18t/a； 氮氧化物103.4t/a。 | 已完成 |
|  | ②FDY纺丝线设有集气抽风装置，油剂废气管道收集后经油烟净化处理后由排烟风机高空排放。 | 削减非甲烷总烃排放量82.8t/a | 已完成 |

3、环境风险防控措施

根据《嘉兴逸鹏化纤有限公司环境突发事件应急预案》，本项目厂区内无需设置罐区应急池；需设置不小于5050.3m3的装置区事故应急池以及不小于396.1m3的初期雨水收集池。

据调查，厂区内雨水管道内的容积约为4327m3（厂区雨水直径0.6m管道长度约4200m，直径1m管道长度约4000m），雨水总排放口有阀门控制。

企业另有设置1172m3的装事故应急池和初期雨水合用池。应急池数量为三个，容积分别为206.4 m3（8m×4.3m×6m），754.7 m3（11.7m×8.6m×7.5m），211.3 m3（7.4m×6.8m×4.2m），装备事故阀和应急排污泵。

以上总应急容量5499m3可满足厂区事故应急的需要。

4、卫生防护距离

《浙江龙腾科技发展有限公司年产20万吨直接纺差别化纤维项目环境影响报告书》及批复中提出：“确保600米卫生防护距离内没有居民点”。

根据现场踏勘，本项目最近的敏感点为位于项目西南侧的大桥村，距离项目西南厂界最近距离约为530m，距离项目西南侧车间最近距离为615m，满足卫生防护距离要求。

表4.5-3 本项目变更后与《浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订）》符合性分析

| 要求 | 内容 |  |  |  | 本项目变更后情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、选址原则与总体布局 | 新建、改扩建聚酯涤纶项目选址必须符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划。新建涤纶企业必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有涤纶企业向工业园区搬迁。 |  |  |  | 本项目所在地属于秀洲工业园区环境优化准入区（0411-V-0-6），属于技改项目，不属于新、扩建项目，因此符合《嘉兴市区环境功能区划》。同时，项目实施符合嘉兴市城市总体规划（2003-2020年）、土地利用总体规划。 | 符合 |
| 2、生产规模与工艺装备 | 生产工艺和装备的选择应有利于促进节能减排，有利于清污分流和减少无组织排放。聚合工序应采用连续化聚合聚酯生产工艺，不得采用间歇法聚合聚酯设备。常规聚酯（PET）连续聚合生产装置单线产能不得小于20万吨/年。纺丝工序中鼓励采用世界先进的新型牵伸卷绕设备，常规化纤长丝用锭不得使用轴长1200毫米及以下的半自动卷绕设备。 |  |  |  | 前道聚酯采用国际先进的大容量直接纺、一步法工艺技术和设备，生产工艺和装备的选择有利于促进节能减排，有利于清污分流和减少无组织排放。聚合工序采用连续化聚合聚酯生产工艺，生产装置单线产能达到20万吨/年，采用 TMT 卷绕设备。 | 符合 |
| 3、污染防治措施 | 生产区所有废水，包括生产、储运、公用工程等可能受污染区域的工艺废水、循环水排放水、生活污水及初期雨水等必须分类收集、分质处理、循环回用、监控排放。积极开展水回用工作，中水回用率不得低于85%。聚酯生产废水必须配套合适的预处理措施和设施，开展高浓度废水分质预处理工作。企业应设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，重点排污单位应当安装在线监测监控设施。必须采取有效的土壤和地下水污染防治措施，工艺废水管线应采取地上明管或架空敷设。罐区地面应硬化、防渗处理，四周建围堰并采取防雨措施。 |  |  |  | 聚酯高浓度酯化废水先蒸汽汽提预处理，然后与其他废水一并进入企业污水站采用生化处理；污水站出水经陶粒过滤器+活性炭过滤器净化，部分浓水回用于循环冷却水系统，剩余部分浓水纳管排放，本项目变更后中水回用率达到85%。逸鹏公司只设一个标准化废水排污口。 本项目变更后采取有效的土壤和地下水污染防治措施，工艺废水管线采取架空敷设。罐区地面硬化、防渗处理，四周建围堰并采取防雨措施。 | 符合 |
|  | 重点加强缩聚尾气、汽提塔尾气、纺丝油剂废气、污水站臭气的收集处理工作。涤纶聚酯生产中酯化废水汽提尾气宜采用直接焚烧、蓄热焚烧、催化焚烧等高效净化措施后达标排放，鼓励采用回收装置回收乙二醇、乙醛；纺丝油剂废气可以采用机械净化与吸收技术或高压静电技术等组合工艺处理，FDY纺丝油剂废气处理效率不得低于80%。 企业供热原则上采用区域集中供热，若确需自备锅炉的，禁止新建20蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉及直接燃用非压缩成型生物质燃料锅炉。 |  |  |  | 聚酯工艺塔（酯化）和缩聚反应尾气接入热媒炉焚烧处理后排放；需要高温进行牵伸的FDY纺丝线设有集气抽风装置，油剂废气管道收集后经油烟净化处理后由排烟风机排出室外。FDY纺丝油剂废气处理装置排放口非甲烷总烃排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准，纺丝油剂废气处理装置排放口非甲烷总烃排放浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值要求。污水处理站中的检测池、聚混池、酸化池等进行了加盖处理。 本项目变更后无法采取集中供热，采用原有3台1000万大卡/小时锅炉（2用1备），使用水煤浆为燃料，烟囱出口污染物排放浓度均符合GB13271-2014大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）。 | 基本符合 |
|  | 根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置。厂区内应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家、省相关的规定。 |  |  |  | 根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，已明确最终去向；危险废物已委托有资质的单位进行处置。厂区内已设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置遵守国家、省相关的规定。 | 符合 |
| 4、环境准入指标 | 指标 |  | 单位 | 准入值 | 本项目变更后数值 | 基本符合 |
|  | 资源利用指标 | 对苯二甲酸消耗 | t/t聚酯 | ≤0.86 | 0.858 |  |
|  |  | 乙二醇消耗 | t/t聚酯 | ≤0.335 | 0.335 |  |
|  |  | 新鲜水消耗量* | t/t聚酯 | ≤0.8① | 0.32 |  |
|  | 废物回收利用指标 | 纺丝油剂废气处理效率 | % | ≥80 | 90（油烟） |  |
|  |  | 中水回用率 | % | ≥85 | 90 |  |
|  | 污染物排放指标 | 废水排放量 | t/t产品 | ≤0.2 | 0.12 |  |
|  |  | SO2排放量 | kg/t产品 | ≤0.2 | 0.06 |  |

注：①循环冷却水新鲜水消耗量不计入。

根据表4.5-3，本项目变更后基本符合《浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订）》要求。

# 总量控制

## 5.1总量控制内容

污染物总量控制是我国现阶段改善环境质量的一套行之有效的管理制度，根据关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197 号），主要污染物是指国家实施排放总量控制的污染物（“十二五”期间为化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）），现阶段还应包括烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、五类重点重金属（铬、镉、铅、汞、砷）。根据环发[2014]197 号文“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2 倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）四项污染物均需进行2 倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行”。

根据嘉兴市人民政府办公室关于印发《嘉兴市深化环境资源要素市场化配置改革的若干意见》等四个文件的通知（嘉政办发〔2014〕112 号）中<嘉兴市排污权有偿使用和交易办法>：“第二十五条新（扩、改）建项目新增主要污染物排放量的，购买的排污权指标应达到国家、省关于建设项目总量准入办法规定的外部削减替代比例要求。”

根据工程分析，本项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为CODCr、NH3-N、SO2、NOx、烟粉尘、VOCS。

## 5.2总量控制指标建议值

根据工程分析，项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标的有CODCr、NH3-N、SO2、NOx、烟粉尘、VOCS，总量控制建议值为：CODCr2.8t/a（近期）、1.2t/a（远期）；NH3-N0.58t/a（近期）、0.12t/a（远期）；SO211.8t/a、NOx10.8t/a、烟粉尘2t/a、VOCS95t/a。

5.3总量控制实施方案

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197 号），CODCr、NH3-N、SO2、NOx、烟粉尘、VOCS排放总量与削减替代量的比例为1：2，则项目污染物总量控制指标见表5.2-1。

表5.2-1 本项目变更前后总量控制建议值（单位：t/a）

| 项目 |  | 废水量① | CODcr② | NH3-N② |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目总量控制建议值 （变更前） | 进管 | 103686 | 51.84 | 0.83 |  |  |
|  | 排环境 | 121176 | 14.54 | 0.97 |  |  |
| 本项目总量控制建议值 （变更后） | 进管 | 23036 | 1.2 | 0.12 |  |  |
|  | 排环境 | 23036 | 2.8（近期） 1.2（远期） | 0.58（近期） 0.12（远期） |  |  |
| 区域替代削减量 |  | - | 5.6（近期）(1:2) 2.4（远期）(1:2) | 1.16（近期）(1:2) 0.24（远期）(1:2) |  |  |
| 逸鹏公司现有 合法总量 |  | - | 12.32 | 2.57 |  |  |
| 项目 |  | SO2 | 烟粉尘 | NOX③ | VOCS④ |  |
| 本项目总量控制建议值 （变更前） | 排环境 | 129.6 | 29.68 | 114.2 | 156.63 |  |
| 本项目总量控制建议值（变更后） | 排环境 | 11.8 | 2 | 10.8 | 95 |  |
| 区域替代削减量 |  | 23.6(1:2) | 4(1:2) | 21.6(1:2) | 190(1:2) |  |
| 逸鹏公司现有合法 总量 |  | 110.5 | - | 86.4 | - |  |

注：①本项目废水进入逸鹏公司厂区配套污水站生化处理、中水回用设施深度净化，本项目中水回用率按照≥85%控制。项目变更前废水除循环冷却废水作为清净下水直接排放外，其余均经厂区污水站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准（CODcr500mg/L）后，纳入城市污水管网。

②逸鹏公司全厂只设1个废水排污口，变更前纳管污水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准，嘉兴市秀洲区污水处理有限责任公司出水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的城镇污水处理厂二级排放标准。

变更后纳管污水水质执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的水污染物特别排放限值(直接排放)，排环境近期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的城镇污水处理厂二级排放标准，远期污水厂提标改造完成后，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

③NO2/NOX折算系数按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的建议取0.9。

④VOCS排放总量=乙醛排放量+乙二醇排放量+非甲烷总烃排放量+气相热媒排放量+液相热媒排放量。

根据表5.2-1，CODcr、NH3-N、SO2、NOX在企业现有总量范围内可调剂解决，需申请的总量为烟粉尘2t/a，按照1:2削减替代量4t/a，在区域内削减替代平衡。VOCS95t/a，按照1:2削减替代量190t/a，在区域内削减替代平衡。

# 结论与建议

## 6.1要求和建议

- 要求项目纳管废水严格执行新标准，确保稳定、长期达标排放；污水站和中水回用设施要做好日常维护，确保其正常运行，污染物去除率稳定达到设计值。

- 除尘和脱硫设施要做好日常维护，确保其正常运行、污染物去除率稳定达到设计值。

3、对企业污水处理站产生恶臭构筑物，建议采取加盖收集治理措施，恶臭废气经治理后高空排放。

4、补充完善废水废气环保设施标识标牌建设。

5、补充各类环保设施日常操作管理规程。建立企业环保管理制度，明确管理人员及责任。

6、规范完善危废仓库标识标牌，及时委托处置厂内暂存的危险废物，并做好台账管理。

## 6.2结论

嘉兴逸鹏化纤有限公司年产20万吨直接纺差别化纤维项目环境影响补充说明变更后的内容主要为：建设内容由原来的8条纺丝生产线（FDY、POY各4条），形成年产6万吨聚酯切片、7万吨多功能差别化FDY丝、7万吨POY加弹丝的生产能力，变更为8条纺丝生产线（全部为FDY），形成年产4万吨聚酯切片、16万吨FDY丝的生产能力，总生产能力仍为20万吨直接纺差别化纤维。热媒站由4台热媒炉（3开1备）减少为3台热媒炉（2开1备），燃料由重油变更为水煤浆。

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。参照制浆造纸等14个行业建设项目重大变动清单（试行）（征求意见稿），项目规模、建设地点、生产工艺与原环评一致，对外排的清下水将进行收集后进中水回用设施，废水纳管排放；对热媒炉脱硫除尘设施进行改造，油剂废气管道收集后经油烟净化处理后由排烟风机高空排放；固废按照规范要求处置，废水、废气等对环境的影响减轻，不需要再做环评。CODCr、NH3-N、SO2、NOx排放总量没有突破排污证许可指标，烟粉尘、VOCS排放总量较原环评有所减少。

变更后的项目仍符合国家的产业政策和嘉兴市地方产业政策，本项目的实施将进一步促进企业发展。本项目引进先进生产设备，采用较为先进的生产工艺，产品技术含量较高，市场前景广阔，项目的建设具有较高的社会效益和经济效益。

本项目位于嘉兴市秀洲工业区，项目建设符合城市总体规划要求。在严格执行本环评提出的污染防治措施的前提下，污染物经处理后能够做到达标排放，对周围环境的影响处于可接受范围内。污染物排放总量可满足区环保局对总量减排的要求。本报告认为，在认真落实各项污染防治措施、严格执行“三同时”的前提下，原环评结论依然可行。